| OA-2018II V1.1 NEW | 23CH MODE1 | 20CH MODE2 | DMX VALUE | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |  |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Close Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPuls---->Fast Puls Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color1 | 4 | 3 | 0---11 12---23 24---35 36---47 48---59 60---71 72---83 84---95 96---107 108---119 120---131 132---143 144---155, 156--- 171 172--- 183 184---195 196--- 255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 Color7+White CW Rotation Fast--->Slow |
| Color2 | 5 | 4 | 0---16 17---33 34---50 51--- 67 68---84 85---101 102---118 119---135 136---152 153---169 170---186 187--- 203 204---220 221---237 238---255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 |
| Gobo1 Select | 6 | 5 | 0---9 10---20 21---29 30---39 40---49 50---118 119---186 187---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo1 Shake Slow--->Fast Gobo2 Shake Slow--->Fast Gobo3 Shake Slow--->Fast |
| Gobo1 Index Rotating | 7 | 6 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----->360°(Fine in CH8) CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1 Index Rotating FINE | 8 |  | 0---255 |  |
| Fixed Gobo | 9 | 7 | 0--- 9 10---20 21--- 29 30--- 39 40--- 49 50---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 CW Rotating Slow---->Fast |
| Effct1 | 10 | 8 | 0---50 51---101 102---152 153---203 204---255 | White Effect1 Effect2 Effect3 Effect4 |
| Effct2 | 11 | 9 | 0---50 51---101 102---152 153--- 203 204--- 255 | White Effect1 Effect2 Effect3 Effect4 |
| Effect2 Index Rotating | 12 | 10 | 0--127 128---191 192---255 | 0°----->360°(FINE IN CH13) CW Rotating Slow----->Fast CCW Rotating Fast--->Slow |
| Effect2 Index Rotating FINE | 13 |  | 0---255 |  |
| IRIS | 14 | 11 | 0---128 129---131 132---171 172---211 212---251 252---255 | MAX----->MIN Close Slow Puls---->Fast Puls Slow Puls Fast Close---->Fast Puls Fast Close Slow Puls Fast Open---->Fast Puls Fast Open Open |
| Focus | 15 | 12 | 0--255 |  |
| Zoom | 16 | 13 | 0--127 128---255 | EXCLUDED INSERTED |
| PAN(x) | 17 | 14 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 18 | 15 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 19 | 16 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 20 | 17 | 0---255 |  |
| P/T Speed | 21 | 18 | 0---128 129---170 171---211 212---255 252---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) Darkness when moving |
| Lamp Control | 22 | 19 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF( > 3s) Undefined LAMP ON( > 3s) Undefined LOW POWER( > 3s) Undefined FULL POWER( > 3s) |
| Control | 23 | 20 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 3s) |

*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。