| OA-2800II V1.00 NEW | 26CH MODE1 | 22CH MODE2 | DMX VALUE | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |  |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Close Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPuls---->Fast Puls Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color1 | 4 | 3 | 0--- 23 24--- 47 48--- 71 72--- 95 96--- 119 120--- 143 144--- 167 168--- 195 196--- 255 | White Color1 Color2 Color3 Color4 Color5 Color6 Color7 CW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 |  |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 |  |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 |  |
| Macro Color | 8 |  | 0---255 |  |
| Gobo1 Select | 9 | 7 | 0---50 51---101 102---152 153---203 204---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 |
| Gobo1 Index Rotating | 10 | 8 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----->360°(Fine in CH8) CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1 Index Rotating FINE | 11 |  | 0---255 |  |
| Fixed Gobo | 12 | 9 | 0--- 9 10---20 21--- 29 30--- 39 40--- 49 50---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 CW Rotating Slow---->Fast |
| Effct1 | 13 | 10 | 0---50 51---101 102---152 153--- 203 204--- 255 | White Effect1 Effect2 Effect3 Effect4 |
| Effect1 Index Rotating | 14 | 11 | 0--127 128---191 192---255 | 0°----->360°(FINE IN 15CH) CW Rotating Slow----->Fast CCW Rotating Fast--->Slow |
| Effect1 Index Rotating FINE | 15 |  | 0---255 |  |
| IRIS | 16 | 12 | 0---128 129---131 132---171 172---211 212---251 252---255 | MAX----->MIN Close Slow Puls---->Fast Puls Slow Puls Fast Close---->Fast Puls Fast Close Slow Puls Fast Open---->Fast Puls Fast Open Open |
| Forst | 17 | 13 |  |  |
| Focus | 18 | 14 | 0--255 |  |
| Zoom | 19 | 15 | 0--255 |  |
| PAN(x) | 20 | 16 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 21 | 17 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 22 | 18 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 23 | 19 | 0---255 |  |
| P/T Speed | 24 | 20 | 0---128 129---170 171---211 212---255 252---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) Darkness when moving |
| Lamp Control | 25 | 21 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF( > 3s) Undefined LAMP ON( > 3s) Undefined LOW POWER( > 3s) Undefined FULL POWER( > 3s) |
| Control | 26 | 22 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 3s) |

*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。