| SEER4000SPOT V1.0 NEW | 31CH MODE1 | 25CH MODE2 | DMX VALUE | FUNCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0--255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0--255 |  |
| Strobe,Shutter | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Close Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPuls---->Fast Puls Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color | 4 | 3 | 0---11 12---23 24--- 35 36--- 47 48--- 59 60---71 72--- 83 84---95 96---107 108---119 120--- 131 132---143 144---155 156--- 171 172--- 213 214--- 255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + White CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| CTC | 8 | 7 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Color Macro | 9 |  | 0---255 |  |
| Gobo1 Select | 10 | 8 | 0---9 10--- 20 21--- 29 30---39 40--- 49 50--- 59 60---85 86---111 112---137 138---163 164---189 190---222 223---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo1 Shake Slow--->Fast Gobo2 Shake Slow--->Fast Gobo3 Shake Slow--->Fast Gobo4 Shake Slow--->Fast Gobo5 Shake Slow--->Fast CW Rotation Slow---->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1 Index Rotating | 11 | 9 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----->360°(Fine in CH12) CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1 Index Rotating FINE | 12 |  | 0---255 |  |
| Gobo2 Select | 13 | 10 | 0---9 10--- 20 21--- 29 30---39 40--- 49 50--- 59 60---85 86---111 112---137 138---163 164---189 190---222 223---255 | White Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo1 Shake Slow--->Fast Gobo2 Shake Slow--->Fast Gobo3 Shake Slow--->Fast Gobo4 Shake Slow--->Fast Gobo5 Shake Slow--->Fast CW Rotation Slow---->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo2 Index Rotating | 14 | 11 | 0---127 128---191 192---255 | 0°----->360°(Fine in CH12) CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo2 Index Rotating FINE | 15 |  | 0---255 |  |
| Fixed Gobo Animation | 16 | 12 | 0---9 10---40 41---51 52---62 63---73 74---84 85---95 96---116 117---137 138---158 159---179 180---200 201---226 227---255 | WHITE Animation Shake Slow---->Fast Gobo1 Gobo2 Gobo3 Gobo4 Gobo5 Gobo1 Shake Slow--->Fast Gobo2 Shake Slow--->Fast Gobo3 Shake Slow--->Fast Gobo4 Shake Slow--->Fast Gobo5 Shake Slow--->Fast CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotating Fast---Slow |
| IRIS | 17 | 13 | 0---128 129---131 132---171 172---211 212---251 252---255 | MAX----->MIN Close Slow Puls---->Fast Puls Slow Puls Fast Close---->Fast Puls Fast Close Slow Puls Fast Open---->Fast Puls Fast Open Open |
| PRISM | 18 | 14 | 0---127 128---255 | EXCLUDED INSERTED |
| PRISM Rotating | 19 | 15 | 0---127 128---190 191---194 195---255 | Position 0°-->360° CW Rotation Fast---> Slow STOP CCW Rotation Slow--->Fast |
| Forst | 20 | 16 | 0---255 | EXCLUDED----->INSERTED |
| Focus | 21 | 17 | 0---255 |  |
| Focus FINE | 22 |  | 0---255 |  |
| Zoom | 23 | 18 | 0---255 |  |
| Zoom FINE | 24 |  | 0---255 |  |
| PAN(x) | 25 | 19 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 26 | 20 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 27 | 21 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 28 | 22 | 0---255 |  |
| P/T Speed | 29 | 23 | 0---128 129---170 171---211 212---255 252---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) Darkness when moving |
| Lamp Control | 30 | 24 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF( > 4s) Undefined LAMP ON( > 4s) Undefined LOW POWER Undefined FULL POWER |
| Control | 31 | 25 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 4s) |

*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。