| Moore380Spot_V1.00 | 27CH Mode1 | 22CH Mode2 | DMX Value | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0---255 |  |
| Shutter, Strobe | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Closed Slow Strobe--->Fast Strobe Open Slow Pulsation--->Fast Pulsation Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| NULL | 4 | 3 | 0---255 | Undefined |
| Cyan | 5 | 4 | 0---255 |  |
| Magenta | 6 | 5 | 0---255 |  |
| Yellow | 7 | 6 | 0---255 |  |
| CMY Macro | 8 |  | 0---255 |  |
| Color | 9 | 7 | 0---7 8---15 16---23 24---31 32---39 40---47 48---55 56---63 64---71 72---79 80--- 87 88---95 96---103 104---111 112--- 119 120---128 129--- 192 193--- 255 | White White + Colo1 Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 Color7 + White CW SlowRotation------>Fast Rotation CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| Gobo1 Select | 10 | 8 | 0----9 10----20 21----29 30----39 40----49 50----59 60----69 70----79 80----89 90----104 105----119 120----134 135----149 150----164 165----179 180----194 195----209 210----232 233----255 | WHITE GOBO 1 GOBO 2 GOBO 3 GOBO 4 GOBO 5 GOBO 6 GOBO 7 GOBO 8 GOBO1 Shake Slow---->Fast GOBO2 Shake Slow---->Fast GOBO3 Shake Slow---->Fast GOBO4 Shake Slow---->Fast GOBO5 Shake Slow---->Fast GOBO6 Shake Slow---->Fast GOBO7 Shake Slow---->Fast GOBO8 Shake Slow---->Fast CW Slow Rotation------> Fast Rotation CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| Gobo1 index Rotation | 11 | 9 | 0---127 128---191 192---255 | Position 0°---->360°(FINE in CH12) CW SlowRotation------> FastRotation CCW FastRotation------> SlowRotation |
| Gobo1 IndexRotation FINE | 12 |  | 0---255 |  |
| Gobo2(Fixed Gobo) | 13 | 10 | 0---7 8---15 16---23 24---31 32---39 40---47 48---55 56---63 64---71 72---79 80---87 88---95 96---103 104---111 112---119 120---126 127---133 134---140 141---147 148---154 155---161 162---168 169---175 176---182 183---189 190---196 197---203 204---210 211---217 218---236 237---255 | WHITE GOBO1 GOBO2 GOBO3 GOBO4 GOBO5 GOBO6 GOBO7 GOBO8 GOBO9 GOBO10 GOBO11 GOBO12 GOBO13 GOBO14 GOBO1 Shake Slow---->Fast GOBO2 Shake Slow---->Fast GOBO3 Shake Slow---->Fast GOBO4 Shake Slow---->Fast GOBO5 Shake Slow---->Fast GOBO6 Shake Slow---->Fast GOBO7 Shake Slow---->Fast GOBO8 Shake Slow---->Fast GOBO9 Shake Slow---->Fast GOBO10 Shake Slow---->Fast GOBO11 Shake Slow---->Fast GOBO12 Shake Slow---->Fast GOBO13 Shake Slow---->Fast GOBO14 Shake Slow---->Fast CW Slow Rotation------> Fast Rotation CCW Fast Rotation------> Slow Rotation |
| PRISM | 14 | 11 | 0---127 128--255 | EXCLUDED INSERTED |
| PRISM Rotation | 15 | 12 | 0---127 128---191 192---255 | Position 0°---->360° CW Slow Rotation------> Fast Rotation CCW Fast Rotation------>Slow Rotation |
| FORST | 16 | 13 | 0---255 | EXCLUDED------>INSERTED |
| FOCUS | 17 | 14 | 0---255 |  |
| FOCUS FINE | 18 |  | 0---255 |  |
| ZOOM | 19 | 15 | 0---255 |  |
| ZOOM FINE | 20 |  | 0---255 |  |
| PAN(X) | 21 | 16 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 22 | 17 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 23 | 18 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 24 | 19 | 0---255 |  |
| P/T SPEED | 25 | 20 | 0---128 129---170 171---211 212---255 252---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) Darkness when moving |
| Lamp Control | 26 | 21 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined LAMP OFF( > 3s) Undefined LAMP ON( > 3s) Undefined LOW POWER( > 3s) Undefined FULL POWER( > 3s) |
| Control | 27 | 22 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 3s) |

*NULL:表示该通道为空

*NOTE:关闭灯泡后，请勿立即又打开灯泡，请等待大于2分钟之后再点灯泡。如果无法点亮灯泡，试试给灯泡一次“关灯泡”信号，然后再去点灯泡。